Kleines CP/M 2.2 f}r die Festplatte erzeugen

--------------------------------------------

1. Rechner ausschalten, Festplatte ausschalten und Rechner neu einschalten:

Amstrad 128K Mikrocomputer  (v3)

c1985 Amstrad Consumer Electronics plc

and Locomotive Software Ltd.

X-DDOS 2.00  c1990 Dobbertin GmbH

* Harddisc not active *

BASIC 1.1

Ready

2. Mit !FORMAT,1 eine 3" Arbeitsdiskette im Systemformat formatieren:

ACHTUNG !!  Das Ausrufungszeichen steht im folgenden f}r den RSX-Strich

==========  ( RSX-Strich = Shift-@ ).

( Bei "Drive A: disc ready to format (Y/N) ?" eine leere 3" Diskette

in das 3" Laufwerk einlegen )

!format,1

Drive A: disc ready to format (Y/N) ? Y

(S)ystem, (D)ata-Only or (I)BM ? S

Formating track   39

Ready

3. Mit !SYSCOPY,1,1 die Systemspuren der CP/M 2.2 Masterdiskette auf die

3" Arbeitsdiskette kopieren:

( Bei "Insert SOURCE disc" die CP/M 2.2 Systemdiskette und bei

"Insert DESTINATION disc" die 3" Arbeitsdiskette einlegen )

!syscopy,1,1

Insert SOURCE disc into drive A:

Insert DESTINATION disc into drive A:

Ready

4. CP/M 2.2 mit !CPM von der CP/M 2.2 Masterdiskette starten und mit

FILECOPY die Programme DDT.COM, MOVCPM.COM und SYSGEN.COM auf die

3" Arbeitsdiskette kopieren:

( Bei "Please insert SOURCE disc" nur ENTER dr}cken, bei

"Please insert DESTINATION disc" die 3" Arbeitsdiskette und bei

"Please insert a CP/M system disc" die CP/M 2.2 Systemdiskette einlegen )

CP/M 2.2 - Amstrad Consumer Electronics plc

A>filecopy ddt.com

FILECOPY V2.1

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Copying started. . . .

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

DDT     .COM  Copied.

Copying complete

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

FILECOPY V2.1 finished

A>filecopy movcpm.com

FILECOPY V2.1

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Copying started. . . .

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

MOVCPM  .COM Copied.

Copying complete

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

FILECOPY V2.1 finished

A>filecopy sysgen.com

FILECOPY V2.1

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Copying started. . . .

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

SYSGEN  .COM Copied.

Copying complete

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

FILECOPY V2.1 finished

A>

5. BADTRACK.COM, HDFORMAT.COM, WRITESYS.COM und CPM43.SYS von der

HD20 Master-Diskette auf die 3" Arbeitsdiskette kopieren:

ACHTUNG !!  Punkt 5 nur durchf}hren, wenn die HD20 Master-Diskette

==========  eine 3" Diskette ist. Ist die HD20 Master-Diskette eine 5.25"

oder 3.5" Diskette f}r das X-Laufwerk, dann weiter bei Punkt 6.

( Bei "Please insert SOURCE disc" die HD20 Master-Diskette, bei

"Please insert DESTINATION disc" die 3" Arbeitsdiskette und bei

"Please insert a CP/M system disc" die CP/M 2.2 Systemdiskette einlegen )

A>filecopy badtrack.com

FILECOPY V2.1

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Copying started. . . .

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

BADTRACK.COM  Copied.

Copying complete

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

FILECOPY V2.1 finished

A>filecopy hdformat.com

FILECOPY V2.1

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Copying started. . . .

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

HDFORMAT.COM  Copied.

Copying complete

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

FILECOPY V2.1 finished

A>filecopy writesys.com

FILECOPY V2.1

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Copying started. . . .

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

WRITESYS.COM  Copied.

Copying complete

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

FILECOPY V2.1 finished

A>filecopy cpm43.sys

FILECOPY V2.1

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Copying started. . . .

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

CPM43   .SYS Copied.

Copying complete

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

FILECOPY V2.1 finished

A>

6. Rechner mit CTRL-SHIFT-ESC zur}cksetzen und CP/M 2.2 mit !CPM,1 von der

3" Arbeitsdiskette booten ( Festplatte mu~ ausgeschaltet sein ).

7. CPM43.SYS mit WRITESYS auf die Systemspuren der 3" Arbeitsdiskette

schreiben:

ACHTUNG !!  Wenn die HD Master-Diskette im 5.25" oder 3.5" Vortex-Format

==========  formatiert ist, dann die HD Master-Diskette in das X-Laufwerk

einlegen ( mu~ angeschlossen und eingeschaltet sein ) und statt

"A>writesys cpm43.sys" "A>b:writesys b:cpm43.sys" eingeben.

( Bei "Please insert SOURCE disc", "Please insert DESTINATION disc" und

bei "Please insert a CP/M system disc" jeweils nur ENTER dr}cken )

CP/M 2.2 - Amstrad Consumer Electronics plc

A>writesys cpm43.sys

WRITESYS v1.0

Please insert SOURCE disc into drive A then press any key:_

Write system to drive:_A

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

Do you wish to reconfigure another disc (Y/N) ? :_N

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

WRITESYS v1.0 finished

A>

8. Rechner mit CTRL-SHIFT-ESC zur}cksetzen und CP/M 2.2 mit !CPM von der

3" Arbeitsdiskette booten.

9. Mit MOVCPM ein 43K CP/M 2.2 erzeugen:

CP/M 2.2 - Amstrad Consumer Electronics plc

A>movcpm 175 *

CONSTRUCTING 43k CP/M vers 2.2

READY FOR "SYSGEN" OR

"SAVE 34 CPM43.COM"

A>

10. Das 43K CP/M 2.2 auf der 3" Arbeitsdiskette abspeichern:

A>save 34 cpm43.com

11. CPM43.COM mit DDT laden und die folgenden [nderungen durchf}hren:

A>ddt cpm43.com

DDT VERS 2.2

NEXT  PC

2300 0100

-s1e0c

1E0C AF 3a

1E0D 32 04

1E0E 42 00

1E0F 9E e6

1E10 21 0f

1E11 80 32

1E12 00 42

1E13 22 9e

1E14 B1 2e

1E15 A8 80

1E16 CD cd

1E17 DA 0b

1E18 A0 a8

1E19 C3 .

-g0

A>

12. Mit SYSGEN das ge{nderte CP/M 2.2 auf die 3" Arbeitsdiskette schreiben:

( Bei "Please insert DESTINATION disc" und bei

"Please insert a CP/M system disc" jeweils nur ENTER dr}cken )

A>sysgen *

SYSGEN V2.0

Please insert DESTINATION disc into drive A then press any key:_

Do you wish to reconfigure another disc (Y/N) ? :_N

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

SYSGEN V2.0 finished

A>

13. Rechner ausschalten, Festplatte einschalten und Rechner neu einschalten.

Amstrad 128K Mikrocomputer  (v3)

c1985 Amstrad Consumer Electronics plc

and Locomotive Software Ltd.

X-DDOS 2.00  c1990 Dobbertin GmbH

BASIC 1.1

Ready

14. Das kleine CP/M 2.2 mit !CPM,1 von der 3" Arbeitsdiskette starten

ACHTUNG !!  Punkt 14, 15, 16 und 17 nicht durchf}hren, wenn die Festplatte

==========  schon formatiert ist ( z.B. weil das gro~e CP/M 2.2 bereits

installiert wurde ). In diesem Fall mit Punkt 18 weitermachen.

15. HDFORMAT aufrufen und erst die gesamte Platte LOW-Level und danach

die 4 Partitionen HIGH-Level formatieren:

ACHTUNG !!  Wenn die HD Master-Diskette im 5.25" oder 3.5" Vortex-Format

==========  formatiert ist, dann die HD Master-Diskette in das X-Laufwerk

einlegen ( mu~ angeschlo~en und eingeschaltet sein ) und statt

"A>hdformat" "A>b:hdformat" eingeben.

( BEI "Please insert a CP/M system disc" nur ENTER dr}cken )

CP/M 2.2 - Amstrad Consumer Electronics plc

A>hdformat

HDFORMAT V1.0

(L)ow-Level format

(H)igh-Level format

(Q)uit

Select option:_L

WARNING !!  All data will be lost. Continue (Y/N):_Y

Hit SPACE to format or CTRL-C to abort:_

Low-Level formating complete harddisc ...

(L)ow-Level format

(H)igh-Level format

(Q)uit

Select option:_H

Enter drive to format (D-G):_D

WARNING !!  All data on drive D will be lost. Continue (Y/N):_Y

Hit SPACE to format or CTRL-C to abort:_

High-Level formating drive D:

(L)ow-Level format

(H)igh-Level format

(Q)uit

Select option:_H

Enter drive to format (D-G):_E

WARNING !!  All data on drive E will be lost. Continue (Y/N):_Y

Hit SPACE to format or CTRL-C to abort:_

High-Level formating drive E:

(L)ow-Level format

(H)igh-Level format

(Q)uit

Select option:_H

Enter drive to format (D-G):_F

WARNING !!  All data on drive F will be lost. Continue (Y/N):_Y

Hit SPACE to format or CTRL-C to abort:_

High-Level formating drive F:

(L)ow-Level format

(H)igh-Level format

(Q)uit

Select option:_H

Enter drive to format (D-G):_G

WARNING !!  All data on drive G will be lost. Continue (Y/N):_Y

Hit SPACE to format or CTRL-C to abort:_

High-Level formating drive G:

(L)ow-Level format

(H)igh-Level format

(Q)uit

Select option:_Q

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

HDFORMAT V1.0 finished

A>

16. BADTRACK aufrufen und die fehlerhaften Tracks markieren:

ACHTUNG !!  Wenn die HD Master-Diskette im 5.25" oder 3.5" Vortex-Format

==========  formatiert ist, dann die HD Master-Diskette in das X-Laufwerk

einlegen ( mu~ angeschlo~en und eingeschaltet sein ) und statt

"A>badtrack" "A>b:badtrack" eingeben.

Das folgende Bildschirmprotokoll ist nur ein Beispiel. Die defekten Spuren

variieren von Festplatte zu Festplatte. Eine ausf}hrliche Beschreibung von

BADTRACK.COM ist in dem File BADTRACK.DOC enthalten.

( Bei "Please insert a CP/M system disc" nur ENTER dr}cken )

A>badtrack

BADTRACK V1.0

Reading bad-track table ...

(A)dd entry  (D)elete entry  (S)can disc  (W)rite table  (Q)uit

Select option:_A

Cylinder (0-611):_291

Head (0-3):_1

(A)dd entry  (D)elete entry  (S)can disc  (W)rite table  (Q)uit

Select option:_A

Cylinder (0-611):_417

Head (0-3):_3

(A)dd entry, (D)elete entry, (S)can disc, (W)rite table, (Q)uit

Select option:_W

Write bad-track table (Y/N)?:_Y

(A)dd entry, (D)elete entry, (S)can disc, (W)rite table, (Q)uit

Select option:_Q

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:_

BADTRACK V1.0 finished

A>

17. Rechner mit CTRL-SHIFT-ESC zur}cksetzen.

Amstrad 128K Mikrocomputer  (v3)

c1985 Amstrad Consumer Electronics plc

and Locomotive Software Ltd.

X-DDOS 2.00  c1990 Dobbertin GmbH

BASIC 1.1

Ready

18. Mit !SYSCOPY,1,4 die Systemspuren von der 3" Arbeitsdiskette auf

Partition D: der Festplatte kopieren:

( Bei "Insert SOURCE disc" die 3" Arbeitsdiskette einlegen und bei

"Insert DESTINATION disc" nur ENTER dr}cken )

!syscopy,1,4

Insert SOURCE disc into drive A:

Insert DESTINATION disc into drive D:

Ready

19. Das kleine CP/M 2.2 mit !CPM,4 von der Festplatte starten.

CP/M 2.2 - Amstrad Consumer Electronics plc

D>

##################