Die X-DDOS-Vectoren 125 - 137

-----------------------------

]ber die folgenden 13 Vectoren kann  sowohl auf den eingebauten Daten-

recorder, als auch  auf  die  am  Controller angeschlossenen Laufwerke

zugegriffen werden. Die Auswahl Recorder/Laufwerk wird }ber die Befeh-

le DISC, DISC.IN, DISC.OUT, TAPE, TAPE.IN und TAPE.OUT getroffen.

Funktion 125:  Adresse #BC77  Name: CAS_IN_OPEN

-----------------------------------------------

Die angegebene Datei wird auf  dem  aktuellen Lesekanal (Kassette oder

Diskette) ge|ffnet.

Einsprung: 'HL' = Zeiger auf den Filenamen

'B'  = L{nge des Filenamen (max. 16)

'DE' = Zeiger auf 2 KByte Pufferbereich

Aussprung: - Wenn die Datei erfolgreich ge|ffnet werden konnte:

Carry = 1  &  Zero = 0

'HL' = Zeiger auf den Fileheader

'DE' = Zieladresse der Daten  (nicht bei ASCII-Files)

'BC' = L{nge des Files

'A'  = Filetyp ( #00 => BASIC, #01 => protected BASIC,

#02 => BIN[R, #03 => protected BIN[R,

#16 => ASCII )

- Wenn die Datei nicht erfolgreich ge|ffnet wurde:

Carry = 0  &  Zero = 0

Bemerkung: Der Filetyp 'protected BIN[R'  kann  nur von Maschinenspra-

che-Programmen erzeugt werden !

Funktion 126:  Adresse #BC7A  Name: CAS_IN_CLOSE

------------------------------------------------

Die zur Zeit auf dem Lesekanal ge|ffnete Datei wird geschlossen. Falls

keine Datei ge|ffnet war, wird das Carry-Flag gel|scht.

Einsprung: keine

Aussprung: - Datei konnte geschlossen werden:

Carry = 1

- Es war keine Datei ge|ffnet:

Carry = 0

Funktion 127:  Adresse #BC7D  Name: CAS_IN_ABANDON

--------------------------------------------------

Falls zur Zeit eine Datei zum  Lesen  ge|ffnet ist, wird sie geschlos-

sen. Im Gegensatz zur Funktion 126 wird jedoch nicht gepr}ft, ob }ber-

haupt eine Datei ge|ffnet ist.

Funktion 128:  Adresse #BC80  Name: CAS_IN_CHAR

-----------------------------------------------

Das n{chste Zeichen aus der aktuellen Eingabe-Datei wird gelesen.

Einsprung: keine

Aussprung: - Das Zeichen wurde ordnungsgem{~ gelesen:

Carry = 1  &  Zero = 0

'A'  = gelesenes Zeichen

- Es wurde ein 'Soft-EOF' (#1A = CTRL-Z) empfangen:

Carry = 0  &  Zero = 0

'A'  = #1A

- Es wurde ein 'Hard-EOF' (absolutes Dateiende) empfangen:

Carry = 0  &  Zero = 0

'A'  = #0F

Bemerkung: Das sogenannte 'Soft-EOF' ist  nur bei Text-Dateien von Be-

deutung und signalisiert dort das logische Datei-Ende.

Bei CP/M COM-Dateien (die ebenfalls im ASCII-Format gespei-

chert sind)  darf  ein  eventuell  gelesenes  CTRL-Z aller-

dings nicht als Datei-Ende interpretiert  werden.

Funktion 129:  Adresse #BC83  Name: CAS_IN_DIREKT

-------------------------------------------------

Die zuvor mit Funktion 125  ge|ffnete Eingabe-Datei wird komplett ein-

gelesen. Aus Kompatibilit{tsgr}nden zu AMSDOS schlie~en sich die Funk-

tionen 128 und 129 gegenseitig aus.

Einsprung: 'HL' = Zieladresse der Daten

Aussprung: - Datei wurde erfolgreich eingelesen:

Carry = 1  &  Zero = 0

'HL' = Einsprungadresse  (nur bei BIN-Dateien)

- Wenn die Datei nicht erfolgreich gelesen wurde:

Carry = 0  &  Zero = 0

Funktion 130:  Adresse #BC86  Name: CAS_RETURN

----------------------------------------------

Das zuletzt gelesene Zeichen wird  wieder  in  den Puffer der Eingabe-

Datei zur}ckgeschrieben.

Einsprung: keine

Aussprung: keine

Bemerkung: Die einwandfreie Funktion ist  jeweils  nur f}r ein Zeichen

garantiert. Das Auslesen  von  mehreren  Zeichen  durch die

Funktion 128  und  anschlie~endes  Zur}ckschreiben  mittels

dieser Funktion kann ein Fehlverhalten zur Folge haben.

Funktion 131:  Adresse #BC89  Name: CAS_TEST_EOF

------------------------------------------------

Teste, ob das Ende der Eingabe-Datei erreicht ist.

Einsprung: keine

Aussprung: - Das Datei-Ende ist noch nicht erreicht:

Carry = 1  &  Zero = 0

- Das n{chste Zeichen ist ein 'Soft-EOF' (#1A = CTRL-Z):

Carry = 0  &  Zero = 0

'A'  = #1A

- Das absolute Dateiende ist erreicht ('Hard-EOF'):

Carry = 0  &  Zero = 0

'A'  = #0F

Funktion 132:  Adresse #BC8C  Name: CAS_OUT_OPEN

------------------------------------------------

Die angegebene Datei  wird  auf  dem  aktuellen Ausgabekanal (Kassette

oder Diskette) zum Schreiben ge|ffnet.

Einsprung: 'HL' = Zeiger auf den Filenamen

'B'  = L{nge des Filenamen (max. 16)

'DE' = Zeiger auf 2 KByte Pufferbereich

Aussprung: - Wenn die Datei erfolgreich ge|ffnet werden konnte:

Carry = 1  &  Zero = 0

'HL' = Zeiger auf den Fileheader

- Wenn die Datei nicht erfolgreich ge|ffnet wurde:

Carry = 0  &  Zero = 0

Bemerkung: In Anlehnung an AMSDOS (und  im Gegensatz zu VDOS) wird bei

der Funktion 132 noch kein Schreibzugriff auf das Directory

ausgef}hrt. Ein 'OPENOUT' kann  unter  BASIC  also auch bei

einer schreibgesch}tzten Diskette ausgef}hrt werden.

Funktion 133:  Adresse #BC8F  Name: CAS_OUT_CLOSE

-------------------------------------------------

Die zur Zeit auf  dem  Ausgabekanal  ge|ffnete Datei wird geschlossen.

Falls keine Datei ge|ffnet war, wird das Carry-Flag gel|scht.

Einsprung: keine

Aussprung: - Datei konnte erfolgreich geschlossen werden:

Carry = 1  &  Zero = 0

- Datei konnte nicht ordnungsgem{~ geschlossen werden:

Carry = 0  &  Zero = 0

Funktion 134:  Adresse #BC92  Name: CAS_OUT_ABANDON

---------------------------------------------------

Die Ausgabe auf eine eventuell }ber  Funktion 132 ge|ffnete Datei wird

abgebrochen, ohne den ggf. noch  vorhandenen Pufferinhalt auf Diskette

zu sichern.

Einsprung: keine

Aussprung: Carry = 1  &  Zero = 0

'A' = #FF

Funktion 135:  Adresse #BC95  Name: CAS_OUT_CHAR

------------------------------------------------

Es wird ein Zeichen in die aktuelle Ausgabedatei geschrieben.

Einsprung: 'A'  = zu schreibendes Zeichen

Aussprung: - Zeichen konnte ordnungsgem{~ geschrieben werden:

Carry = 1  &  Zero = 0

- Beim Schreiben trat ein Fehler auf:

Carry = 0  &  Zero = 0

Funktion 136:  Adresse #BC98  Name: CAS_OUT_DIRECT

--------------------------------------------------

Der angegebene Datenbereich wird in die  zuvor mit Funktion 132 ge|ff-

nete Ausgabe-Datei geschrieben.  Aus  Kompatibilit{tsgr}nden zu AMSDOS

schlie~en sich die Funktionen 135 und 136 gegenseitig aus.

Einsprung: 'HL' = Startadresse der zu schreibenden Daten

'DE' = Anzahl der zu schreibenden Bytes

'BC' = Einsprungadresse bei BIN[R-Dateien (optional)

'A'  = Filetyp ( #00 => BASIC, #01 => protected BASIC,

#02 => BIN[R, #03 => protected BIN[R )

Aussprung: - Datei wurde erfolgreich geschrieben:

Carry = 1  &  Zero = 0

- Wenn die Datei nicht erfolgreich geschrieben wurde:

Carry = 0  &  Zero = 0

Funktion 137:  Adresse #BC9B  Name: CAS_CATALOG

-----------------------------------------------

Der Catalog des aktuellen Laufwerks wird alphabetisch sortiert auf dem

Bildschirm ausgegeben.

Einsprung: 'DE' = Zeiger auf 2 KByte Arbeitspuffer

Aussprung: keine

Um die Anwendung der X-DDOS-Vektoren  zu  verdeutlichen, ist hier noch

ein  Beispielprogramm  in  Maschinensprache.  Es  liest  das  Programm

'DDT.COM' zeichenweise von Diskette und  legt  es ab der Adresse #1000

ab.

0001           ORG   #8000

0002

0003  ;

0004  ; ------ >>>  Benutzte Betriebssystem Vektoren  <<< -----

0005  ;

0006  FARCALL  EQU  #001B            ;KL_FAR_PCHL

0007  SCR_ON   EQU  #BB54            ;TXT_VDU_ENABLE

0008  SCR_OFF  EQU  #BB57            ;TXT_VDU_DISABLE

0009  PRINT_A  EQU  #BB5A            ;TXT_OUTPUT

0010  OPEN_IN  EQU  #BC77            ;DISK_IN_OPEN

0011  CHAR_IN  EQU  #BC80            ;DISK_IN_CHAR

0012  CLOSEIN  EQU  #BC7D            ;DISK_IN_ABANDON

0013  FINDCOM  EQU  #BCD4            ;KL_FIND_COMMAND

0014

0015  ;

0016  ; ------ >>>  Fehlermeldungen unterbinden  <<< ----------

0017  ;

0018           LD   HL,MESSAGE       ;'HL' zeigt auf Befehl

0019           CALL FINDCOM          ;Kommando suchen

0020           JR   NC,NODRIVE       ;Abbruch, wenn nicht gef.

0021           LD   A,#FF            ;#FF = Fehlermeldungen AUS

0022           CALL C,FARCALL        ;Befehl ausf}hren

0023

0024  ;

0025  ; ------ >>>  Datei zum Lesen |ffnen  <<< ---------------

0026  ;

0027           CALL SCR_OFF          ;Bildschirm abschalten

0028  ;

0029           LD   HL,FILENAM       ;'HL' zeigt auf Filenamen

0030           LD   B,7              ;= L{nge des Filenamen

0031           LD   DE,BUFFER        ;Zeiger auf 2K Puffer

0032           CALL OPEN_IN

0033  ;

0034           PUSH AF               ;Fehlerstatus merken

0035           CALL SCR_ON           ;Bildschirm einschalten

0036           POP  AF

0037  ;

0038           JR   NC,BADOPEN       ;Springe bei Disk-Error

0039           CP   #16              ;ASCII ( = .COM ) File ?

0040           JR   NZ,BADTYPE       ;Nein, dann Fehler

0041

0042  ;

0043  ; ------ >>>  Datei einlesen  <<< -----------------------

0044  ;

0045           LD   HL,#1000         ;= Zieladresse im RAM

0046  RD_LOOP  CALL CHAR_IN          ;Ein Zeichen einlesen

0047           JR   NC,RDERROR       ;Springe bei Fehler

0048  ;

0049  READ_OK  LD   (HL),A           ;Das gelesene Byte im RAM

0050           INC  HL               ; ablegen und den Zeiger

0051           JR   RD_LOOP          ; erh|hen

0052  ;

0053  RDERROR  CP   #1A              ;'Soft-EOF' ?

0054           JR   Z,READ_OK        ;Ja, dann weiterlesen

0055           CP   #0F              ;'Hard-EOF' ?

0056           JR   NZ,BADREAD       ;Nein, dann Lesefehler

0057  ;

0058           JR   PROGEND          ;Sonst Programm beenden

0059

0060  ;

0061  ; ------ >>>  Fehlermeldungen ausgeben  <<< -------------

0062  ;

0063  NODRIVE  LD   HL,ERROR_1       ;'Controller missing'

0064           JR   PR_TEXT

0065

0066  BADTYPE  LD   HL,ERROR_2       ;'Bad File Type'

0067           JR   PR_TEXT

0068

0069  BADREAD  LD   HL,ERROR_3       ;'Read failed'

0070           JR   PR_TEXT

0071

0072  BADOPEN  AND  #7F              ;MSB ausblenden

0073           CP   #12

0074           LD   HL,ERROR_4       ;'File not found'

0075           JR   Z,PR_TEXT

0076

0077  NO_DISK  LD   HL,ERROR_5       ;'Disk missing'

0078

0079  ;

0080  ; ------ >>>  Text ab 'HL' ausgeben  <<< ----------------

0081  ;

0082  PR_TEXT  LD   A,(HL)

0083           INC  HL

0084           AND  A

0085           CALL NZ,PRINT_A

0086           JR   NZ,PR_TEXT

0087

0088  ;

0089  ; ------ >>>  Programm beenden  <<< ---------------------

0090  ;

0091  PROGEND  CALL CLOSEIN          ;Datei wieder schlie~en

0092

0093  ;

0094  ; ------ >>>  Fehlermeldungen wieder freigeben  <<< -----

0095  ;

0096           LD   HL,MESSAGE       ;'HL' zeigt auf Befehl

0097           CALL FINDCOM          ;Kommando suchen

0098           LD   A,#00            ;#00 = Fehlermeldungen EIN

0099           CALL C,FARCALL        ;Befehl ausf}hren

0100           RET

0101

0102 ;

0103  ; ------ >>>  Fehlermeldungen  <<< ----------------------

0104  ;

0105  ERROR_1  DEFB #0A,#0D

0106           DEFM "Controller missing"

0107           DEFB #07,#00

0108

0109  ERROR_2  DEFB #0A,#0D

0110           DEFM "Bad file type"

0111           DEFB #07,#00

0112

0113  ERROR_3  DEFB #0A,#0D

0114           DEFM "Read failed"

0115           DEFB #07,#00

0116

0117  ERROR_4  DEFB #0A,#0D

0118           DEFM "File not found"

0119           DEFB #07,#00

0120

0121  ERROR_5  DEFB #0A,#0D

0122           DEFM "Disc missing"

0123           DEFB #07,#00

0124

0125  ;

0126  ; ------ >>>  Daten- und Puffer-Bereich  <<< ------------

0127  ;

0128  FILENAM  DEFM "DDT.COM"

0129

0130  MESSAGE  DEFB #81              ;= X-DDOS-Befehl

0131

0132  BUFFER   DEFS 2048

########