**********************************************************************

**********************************************************************

ZZZZZZZZZZ                 SSSSSSSS      IIII    M         M

ZZ                 SS              II     MM       MM

ZZ                  SS              II     M M     M M

ZZ                     SS            II     M  M   M  M

ZZ       ---------         SS         II     M   M M   M

ZZ        ---------          SS        II     M    M    M

ZZ                           SS         II     M         M

ZZ                           SS          II     M         M

ZZZZZZZZZZZ                SSSS           IIII   MMM       MMM

Der hundert%ige Z80 Emulator

(C) 1990 by J�rgen Weber

**********************************************************************

**********************************************************************

Ein Shareware Programm von

J�rgen Weber

Wiesentalstr. 1

D 7170 Schw�b. Hall - Gelbingen

Hardware/Softwarevorraussetzungen:

PC/XT/AT, 1 Diskettenlaufwerk (sinnvoll 5 1/4 Zoll), 256K Ram MsDos

2.1 oder kompatible

Sinnvolles Arbeiten ist jedoch erst ab 8 MHz 80286 m�glich. Als Fau-

stregel kann man pro 8 MHz 80286 eine Arbeitsgeschwindigkeit von 1 MHz

Z80 annehmen.

Haftungsausschlu�:

Der Autor �bernimmt keinerlei Garantie f�r die Richtigkeit der

Anleitung oder das Funktionieren der Software. Dem Benutzer wird

geraten, das Programm vollst�ndig zu testen, bevor er sich darauf

verl��t. Das Risiko, diese Software anzuwenden, liegt ausschlie�lich

beim Benutzer.

Die genannten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen.

INSTALLATION:

ZSIM kann sofort gestartet werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Files

in einem Direktory auf der Festplatte abzulegen.

ALLGEMEINES:

ZSIM emuliert einen Z80 CP/M Rechner (CP/M 2.2), jedoch nicht das CP/M

Betriebssystem selbst. Um CP/M zu starten, mu� eine CP/M Systemdisket-

te ins A Laufwerk eingelegt werden, von der dann ZSIM CP/M bootet. Das

CP/M System kann auch in einem File auf der Festplatte abgelegt wer-

den.

S�mtliche CP/M Programme, die ich testen konnte, liefen korrekt. Dies

gilt auch f�r die Flie�kommabibliothek des Public Domain Programmes

Small-C, die sehr hohe Anforderungen an die Emulation stellt, da sie

undokumentierte Z80 Codes benutzt.

Der EMULATOR:

Im folgenden werden nur die Besonderheiten der virtuellen CP/M

Maschine ZSIM beschrieben. F�r Informationen zum Betriebssystem CP/M

selbst und dessen Bedienung sei auf entsprechende Fachliteratur

verwiesen.

ZSIM stellt eine CP/M Maschine mit 64K Ram, einem Diskettenlaufwerk

und einer Ramdisk zur Verf�gung. Es wird nur ein physikalisches

Laufwerk unterst�tzt. Das physikalische Laufwerk kann vom Control-

Break Men� aus (Diskettenparameter) ver�ndert werden. Dabei ist das

gew�hlte Diskettenlaufwerk auf jeden Fall CP/M Laufwerk A. S�mtlicher

freier Speicher, der nach Abzug des Bedarfs von Dos, von ZSIM und den

64K Arbeitsbereich f�r den Z80 �brigbleibt, wird als Ramdisk benutzt

(440K Ramdisk in einem 640K PC). Diese Ramdisk kann in ein MS-Dos File

abgespeichert werden. Beim n�chsten Start wird sie dann automatisch

geladen, jedoch nur, wenn der Platz Ramdisk nicht kleiner als zuvor

ist. Dies kann vorkommen, wenn man z.B. residente Programme l�dt. Die

Abspeicherung kann man dadurch ausnutzen, da� man wichtige Utilities

in der Ramdisk h�lt und sie dann bei jedem Neustart sofort zur Verf�-

gung hat.

DER START:

Beim Start versucht ZSIM, das CP/M Bdos aus einem MS-Dos File

CPMSYS.CPM in den Speicher zu laden. Das File mu� in dem Direktory

sein, aus dem ZSIM gestartet wurde.

Falls CPMSYS.CPM nicht existiert, wird versucht, das System von den

Systemspuren zu laden. Dabei werden alle Sektoren im reservierten Be-

reich (<OFF) nach der Copyright Meldung von Digital Research unter-

sucht. Falls sie gefunden wird, werden die folgenden Sektoren dann als

System geladen. Eine Systemdiskette ist nur zum Aufruf von ZSIM n�tig,

danach wird das System im Speicher behalten. Wenn dies erfolgreich

geschah, kann mit MOVCPM ein File erzeugt werden, das das System ent-

h�lt. Diese wird dann nach MsDos �bertragen (siehe Funktion 6). Dort

mu� dann das entstandene PUNCH.CPM in CPMSYS.CPM umbenannt werden.

Beispeil:

jgw 59K TPA cp/m 80 bios ver 1.0 --  05/09/90  (C) 1990 by J�rgen Weber

BDOS: COPYRIGHT (C) 1979, DIGITAL RESEARCH

A>b:

B>movcpm 255 *

CONSTRUCTING 63k CP/M vers 2.2

READY FOR "SYSGEN" OR

"SAVE 34 CPM63.COM"

B>save 34 cpm.sys

B>pip

*up2:=cpm.sys[o]

*

L�schen Sie sicherheitshalber das Punchfile, damit das CP/M System

gewi� an den Anfang des Punch Files kommt. �bertragen Sie wie oben das

CP/M System. Starten Sie eine Dos Shell und benennen Sie PUNCH.CPM in

CPMSYS.CPM um. Von jetzt an ben�tigen Sie keine CP/M Systemdiskette

mehr.

Sie k�nnen hinter MOVCPM �brigens auch eine kleinere Zahl angeben und

ein kleineres CP/M System erzeugen lassen. Sie haben dann hinter der

CP/M TPA und dem Systembereich noch Z80 Speicher frei. ZSIM l�dt das

kleinere CP/M automatisch an die richtige Stelle.

DISKETTENFORMATE:

Folgende CP/M Diskettenformate werden unterst�tzt:

Schneider CPC System  (169K, phys. Sektoren 41h-49h)

Schneider CPC Data    (178K, phys. Sektoren 0c1h-0c9h)

CP/M 86 SS DD  (153K)

CP/M 86 DS DD  (316K)

sowie ein Spezialformat, das dem CPC Data Format entspricht, nur

da� die physikalischen Sektoren bei 1 beginnnen.

Die ersten beiden Formate sind die Spezialformate des Schneider CPCs.

Dabei wurde das Highbyte der Sektornummer zur Formatunterscheidung

benutzt. Die beiden anderen sind Formate, die von CP/M 86 auf dem PC

benutzt werden. Sie werden auch von CCP/M 86 und DOS Plus benutzt. Die

CP/M Formate bieten auch den Vorteil, da� sie mit dem normalen Dos

Format Befehl formatiert werden k�nnen (FORMAT /8). Jedoch mu� zuvor

in der Laufwerkstabelle das Sektorf�llbyte auf 0e5h gesetzt werden.

Wem dies zu umst�ndlich ist, kann das beiliegende Programm CPMFRM.EXE

benutzen. Es stellt die n�tigen Parameter ein und ruft dann FORMAT.COM

auf. Wenn im CP/M Direktory das bei MsDos standartm��ige 0F6H Format-

byte steht, wird dies von CP/M als Eintrag und die Diskette als voll

interpretiert.

Der ZSIM erkennt bei jedem WarmStart automatisch das Format der einge-

legten Diskette (sofern es eines der 5 bekannten ist). Es sollte also

jedesmal, wenn eine Diskette mit neuem Format eingelegt wird, Control-

C gedr�ckt werden. Dies empfiehlt sich aber sowieso, da sonst bei je-

dem Schreibzugriff auf eine nicht mit Control C angemeldete Diskette

das Bdos mit der allseits geha�ten Fehlermeldung "Bdos Error on A: RO"

abbricht.

Es ist auch m�glich, vom Control Break Men� aus von Hand die Disket-

tenparameter zu editieren und an ein bestimmtes Herstellerformat anzu-

passen. Single Density Formate verkraftet aber das IBM Bios nicht und

8 Zoll Disketten vertragen das Hineinstopfen in 5 1/4 Zoll Laufwerke

nicht.

BILDSCHIRMTREIBER

Der Bildschirmtreiber unterst�tzt die von CP/M Plus vorgesehenen Bild-

schirmsteuerzeichen. Zus�tzlich werden auch die Steuercodes des

Schneider CPC verarbeitet. Eine Beschreibung der Steuerzeichen findet

sich in Anhang 1.

Anders als von Digital Research vorgeschlagen, wird Bit 7 des einge-

gebenen Asciicodes nicht gel�scht.

Falls ein internationales Zeichen (z.B. deutscher Umlaut) eingegeben

wird, wird er aus der IBM Darstellung in die CP/M Darstellung umge-

setzt (z.B. � => { ). Dabei ist zu beachten, da� f�r die Anzeige des

deutschen Zeichensatzes er erst mit ESC 2 2 eingeschaltet werden mu�.

DRUCKERAUSGABE:

Die Zeichen werden auf den Drucker lpt0 ausgegeben.

Es wird solange gewartet, bis der Drucker das Zeichen korrekt �ber-

nommen hat. Dabei kann es bei ausgeschaltetem Drucker nat�rlich zu

einem Aufh�nger kommen. Um dies zu verhindern, testet die Funktion, ob

Control-C gedr�ckt wurden. Falls ja, wird ein Warmboot ausgef�hrt.

Dies ist jedoch nur im Notfall zu empfehlen, da damit nat�rlich auch

das aufrufende Programm abgebrochen wird.

STANZER:

Digital Research hat die Bios Funktion 6 zur Bedienung eines Loch-

streifenstanzers vorgesehen.

Da Lochstreifenleser/Stanzer heute nicht mehr von �berragender Be-

deutung sind, verwendete ich diese Funktion zur Daten�bergabe an

MsDos. Zeichen, die an diese Funktion �bergeben werden, werden an das

MsDos File PUNCH.CPM angeh�ngt. Falls es nicht existiert, wird es

erzeugt. Die Zeichen werden gebuffert und erst ausgeschrieben, wenn

der Buffer voll ist. Dieser Buffer wird auch ausgeschrieben, wenn das

Zeichen CPM_EOF gesendet wird und bei Unterbrechung durch Control

Break. An jedes File wird noch ein 1Ah angeh�ngt.

Ansprechen der Funktion 6:

Am einfachsten mit PIP. Das logische Ger�t PUN: (Puncher) ist jedoch

nicht zu empfehlen, da dann PIP zuerst einige Nullbytes sendet.

Verwendet werden k�nnen entweder die physikalischen Ger�te PTP: oder

UP2:, wobei bei PTP: nach der �bertragung von Textdateien ein EOF

gesendet wird:

PIP UP2:=ANYFILE.EXT[o]

Die Option [o] (Objectfile) sorgt daf�r, da� PIP bei Nicht-Textfiles

nicht beim ersten 1aH (eof) Zeichen abbricht, bei Textdateien ist sie

nicht n�tig. Dabei ist zu beachten, da� die Daten an PUNCH.CPM

ANGEH�NGT werden.

Es ist folgender Ablauf zu empfehlen:

- �bertragen mit PIP wie oben

- Im Control-Break Men� OS Shell anw�hlen, und PUNCH.CPM in

richtigen Namen umbenennen: REN PUNCH.CPM file.txt

EXIT

Zur �bertragung gr��erer Datenmengen zwischen MsDos und CP/M empfehle

ich das Programm 22DISK der Firma Sydex, das ebenfalls als Shareware

erh�ltlich ist.

Die Z80 Emulation kann durch Dr�cken von Control-Break beendet werden,

worauf ein Popupmen� erscheint. Dies geschieht auch, wenn im Z80 Code

der Befehl HALT auftaucht.

Dieser Tastendruck setzt jedoch wie bei MsDos auch nur ein Flag, das

beim n�chsten Bios Aufruf erst ausgewertet werden mu�. Das hei�t aber

auch, da� wenn der Z80 in einer Endlosschleife h�ngt, der PC neu

gebootet werden mu�. Ein regelm��iges Pr�fen des Abruchflags in der

Emulation w�re viel zu zeitaufwendig.

In seltenen F�llen kann es zu einem fatalen Fehler kommen: Dos l�dt

den ZSIM und damit auch die Diskettenpuffer an eine so ungl�ckliche

Adresse, da� es zum sogenannten DMA Boundary Crossing kommt. Die Emu-

lation wird dann sofort abgebrochen. Als Abhilfe mu� der Emulator an

eine andere Adresse geladen werden. Starten Sie dazu einfach vor dem

Start von ZSIM durch Eingabe von COMMAND eine Shell und danach noch-

einmal ZSIM.

CONTROL BREAK MEN�

Nach Dr�cken von Control Break erscheint folgendes Popup Men�:

������������������Ŀ

�Continue          �

�Save Ramdisc/Quit �

�Quit              �

�Save Ramdisc      �

�Delete Punch File �

�Init Reader       �

�OS Shell          �

�Disk Parameters   �

�Warm Boot         �

��������������������

Die gew�nschte Aktion kann mit den Cursortasten angew�hlt werden, Esc

bricht das Men� ab.

Die Punkte im Einzelnen:

Continue           f�hrt mit der CP/M Emulation fort

Save Ramdisc/Quit  speichert die Ramdisk auf die Diskette/Festplatte,

von der aus ZSIM gestartet wurde und beendet ZSIM.

Quit               beendet ZSIM ohne die Ramdisk zu speichern.

Save Ramdisk       speichert die Ramdisk ab und kehrt zu Emulation

zur�ck. Dies ist z.B. sinnvoll, um mehrere

Zust�nde der Ramdisk auf Platte abzuspeichern.

Achtung: dazu mu� jedesmal eine OS Shell gestartet

werden und der Name der Ramdisk (RAMDISC.CPM)

ge�ndert werden, da sie sonst das n�chste mal

�berschrieben wird.

Delete Punch File  l�scht das MsDos File, in das die Punch Daten

geschrieben werden.

Init Reader        bewirkt, da� Reader als n�chstes Zeichen wieder das

erste Zeichen von READER.CPM liefert. Dies ist z.B.

n�tig, falls man mehrere Files �bertragen will.

Dazu mu� man um das n�chste File zu �bertragen,

eine Dos Shell starten, das zu �bertragende File

in READER.CPM umbenennen und mit Init Reader den

Lesezeiger auf den Anfang des neuen Files setzen.

OS Shell           stellt eine MsDos Kommandoumgebung zur Verf�gung,

dabei erh�lt man allerdings nur 64K. Dies reicht

aber f�r REN und COPY.

Disk Parameters    dient zum Editieren der CP/M Diskettenparameter

(s.u.).

Warm Boot          entspricht der Eingabe von Control-C unter CP/M,

klappt aber auch aus einem laufenden Programm

heraus.

DISKETTEN PARAMETER

Aus dem Control-Break Men� heraus k�nnen die Diskettenparameter edi-

tiert werden. Dabei erh�lt man z.B. folgendes Pop-Up Editierfl�che:

�  ������������������Ŀ

�SPT: 0024  : 28   �

�BSH:   03  :      �

�BLM:   07  :      �

�EXM:   00  :      �

�DSM: 00A8  : B8   �

�DRM: 003F  :      �

�AL0:   C0  :      �

�AL1:   00  :      �

�CKS: 0010  : 40   �

�OFF :0002  : 3    �

�                  �

�DRV:   00  :      �

�PTR:   28  :      �

�PST:   09  : 5    �

�BPS:   02  : 3    �

�FSC:   01  :      �

�LOG:   FF  : 0    �

��������������������

Bei der Eingabe werden nur g�ltige Hexziffern akzeptiert, andere

Zeichen ignoriert. ESC bricht die Editierung ab, �nderungen bis zur

Zeile vor der, in der der Cursor steht, werden �bernommen. Mit

BACKSPACE k�nnen Zeichen in der Cursorzeile gel�scht werden. Eine

Eingabe mu� mit ENTER abgeschlossen werden. Wird nur Enter gedr�ckt,

wird der alte Wert �bernommen (wie im Beispiel oben in den Zeilen, wo

hinter dem Doppelpunkt kein neuer Wert steht).

Ich hatte hier eine fremde Diskette (Osbourne DD) eingelegt und sofort

nach Start von ZSIM Control Break gedr�ckt. Danach hatte ich die rich-

tigen Diskparameter f�r das Osbourne Format eingegeben. Die Parameter

in der oberen H�lfte sind CP/M �blich. Die unteren sind eine Erweite-

rung mit folgende Bedeutung:

DRV: Physikalische Nummer des Laufwerks mit der CP/M Diskette (0 oder

1); hat unter CP/M aber immer die Bezeichnung A:

PTR: Physikalische Trackzahl, bei einem 360K Laufwerk maximal 40,

sonst (bei 720K, 1.2 MB oder 1.4 MB) bis zu 80 Tracks m�glich

PST: Physikalische Sektoren pro Track, bei 360K Laufwerken maximal 9,

bei 720K (1.2MB, 1.4MB) maximal 9 (15,18) Sektoren.

BPS: Physikalische Sektorl�nge; BPS=ld(SecLen in Bytes )-7; dieser

Wert wird vom Diskettenkontroller verlangt

FSC: Physikalischer erster Sektor jeder Spur, normalerweise 1

LOG: FF=Autologin, 0=kein Autologin

Bei Ver�nderung der Parameter mu� LOG=0 sein, da das n�chste Autologin

sonst gleich wieder die eingegebenen Parameter ver�ndert.

Um wieder die �blichen Parameter zu bekommen, gen�gt es, LOG auf FF zu

setzen, eine Diskette mit normalem Format einzulegen und Control-C

einzugeben. Eine einigerma�en sichere Formatanpassung ist mit der Ein-

stellung der Diskettenparameter jedoch nur bei einseitigen Formaten

m�glich. Bei einigen zweiseitigen Formaten wird die zweite Seite als

"Verl�ngerung" der Spuren der ersten Seite, bei anderen wiederum durch

Verdopplung der Spurenzahl angesprochen. Das Bios von ZSIM ist jedoch

nur f�r die Methode von CP/M 86 Double Sided (Verdopplung der Spuren-

zahl mit Spur�bersetzung) eingerichtet.

Sie k�nnen vom Autor jedoch auch eine an ein spezielles Diskformat

angepa�te Version von ZSIM erhalten.

EMULATION DES Z80

Die emulierte Maschine verh�lt sich fast komplett wie eine Z80 CP/M

Maschine.

S�mtliche Z80 Befehle, die Flags ver�ndern oder verwenden wurden in

ihrer Wirkung (vor allem auf die Flags) getestet. Alle definierten

Flags werden in exakt gleicher Weise wie auf einem original Z80 Chip

beeinflu�t. Die Flags im Z80 Flagregister, die von Zilog als nicht

definiert ausgewiesen sind und mehr oder weniger zuf�lliges Verhalten

haben, sind bei ZSIM auch nicht definiert. Jedoch k�nnen hier bei

Emulation und Z80 unterschiedlich "nicht definierte" Flagzust�nde

auftreten.

ZSIM unterst�tzt undokumentierte Z80 Befehle, sogenannte illegale

Opcodes.

S�mtliche CP/M Programme, die ich getestet habe, verhalten sich wie

auf dem Schneider CPC, sogar das Flie�kommapaket des Small C

Compilers, das undokumentierte Z80 Befehle verwendet.

Ein wesentlicher Unterschied zu einem Orginal Z80 Chip liegt nat�rlich

in der Befehlsausf�hrungszeit. Es gibt keinerlei proportinalen

Zusammenhang zwischen Taktzyklenzahlen auf Emulation und Z80.

Zeitkritische Echtzeitanwendungen (z.B. Kassettenaufzeichnungsrouti-

nen) k�nnen also mit ZSIM nicht realisiert werden.

Beim Z80 wird das R (Refresh) Register f�r die Auffrischung dynami-

scher Rams benutzt und daher laufend incrementiert. Da manche

Programmierer es auf dem Z80 als Zufallsgenerator benutzen, l�dt es

auch der Emulator mit "zuf�lligen" Werten, die aus der Systemzeit

abgeleitet werden.

Bei Portbefehlen wird die eigentliche Ausgabe nicht ausgef�hrt und als

Eingabe wird immer 0FFH geliefert, die Flags werden jedoch gesetzt und

bei Portbefehlen mit Blockwiederholung werden die Z�hlregister ver�n-

dert.

Einige Tests der Geschwindigkeit der Emulation:

Zur Messung verwendete ich folgende Tests:

1) Compilierung des beim Small-C Compilers mitgelieferten Programmes

TEST.C

Der Ablauf des ablauff�higen Programms TEST.COM stellt �brigens

sehr hohe Anforderungen an den Emulator, da seine Flie�kommarouti-

nen auf undokumentierte Z80 Befehle zur�ckgreifen. Im Gegensatz zu

den anderen mir bekannten Emulatoren ist meiner als einziger in der

Lage, diese Befehle korrekt zu emulieren und das Programm ablaufen

zu lassen.

2) Compilierung des Programms MC.PAS mit TURBO PASCAL 3.0 auf

Diskette.

3) Compilierung des mitgelieferten Programms LISTER.PAS mit TURBO

PASCAL 3.0 im Speicher.

4) Eine kurze Schleife in Assembler mit dem Debugger eingeben und

ausf�hren:

LD B,20

L1:LD HL,0

L2:INC HL

LD A,H

OR L

JP NZ,L2

DJNZ L1

5) Mit DDT einen Speicherbereich ausdumpen:

D0,8000

ERGEBNISSE:

TestNr ZSIM:Z80   CPC/Z80   ZSIM

1     0,85     3.37.00   3.04.00

2     0,88     1.20.00   1.10.00

3     0,99     0.03.65   0.03.63

4     1,37     0.17.10   0.23.45

5     0,41     4.06.00   1.40.00

Der �ber die Emulationsgeschwindigkeit aussagekr�ftigste Test ist Test

Nr. 4, da hier nur die reine Rechenzeit gemessen wird.

Test Nr 1 stellt hohe Anspr�che an das Diskettenlaufwerk, da Compilie-

rung, Assemblieren und Linken auf Diskette geschehen. Hierbei wirken

sich die gro�en Diskettenbuffer von ZSIM recht g�nstig aus.

Test Nr 2 ist �hnlich wie Test Nr 1.

Test Nr 3 sollte eigentlich ein �hnliches Ergebnis wie Nr 4 zeigen,

aber Turbo Pascal gibt laufend die compilierte Zeile aus und hier

wirkt sich die langsame Bildschirmausgabe des CPC aus.

Test Nr 5 stellt sehr hohe Anforderungen an die Bildschirmausgabege-

schwindigkeit, wobei der CPC mit seiner Bildschirmausgabe im Grafikmo-

dus gegen die Bildschirmausgabe eines 80386 keine Chance hat.

SHAREWARE

ZSIM ist ein Shareware Programm.

Das bedeutet, Sie d�rfen und sollen das Programm an andere

weiterkopieren. Sie erhalten so die M�glichkeit, ZSIM zu testen. Sie

d�rfen ZSIM jedoch nur zusammen mit der Dokumentation weitergeben.

Falls das Programm Ihren Anforderungen gen�gt, werden Sie um Regi-

strierung gebeten, als Anerkennung der Programmierarbeit des Autors.

Mit der Registrierung sind keine weiteren Leistungen verbunden.

Es besteht auch die M�glichkeit, beim Autor schriftlich eine Version

von ZSIM zu bestellen, die an ein bestimmtes Diskettenformat angepa�t

ist. Dazu m�ssen Sie einige Informationen mitliefern (s.u.).

Es besteht auch die M�glichkeit, den Z80 Emulator ohne CP/M Bios als

seperates Modul im MS Link-Format (FAR Aufruf, nur ein Codesegment) zu

erhalten.

Anpassung an bestimmtes Diskettenformat:

Die Anpassung ist generell nur an 5 1/4 Zoll Double Density Formate

m�glich. Geben Sie auf Ihrem CP/M Rechner STAT DSK: ein, wobei einige

Informationen ausgegeben werden, die ich zur Anpassung ben�tige. Dies

sehen bei einer CP/M 86 Diskette folgenderma�en aus:

B>STAT A:DSK:

A: Drive Characteristics

2528: 128 Byte Record Capacity

316: Kilobyte Drive  Capacity

64: 32  Byte Directory Entries

64: Checked  Directory Entries

256: Records/ Extent

16: Records/ Block

32: Sectors/ Track

1: Reserved Tracks

B>

Lassen Sie sie bitte ausdrucken oder schreiben Sie sie ab.

Geben Sie bitte den genauen Typ Ihres CP/M Rechners an und wenn

m�glich die Bezeichnung des Diskettenformats.

Schicken Sie mir dann noch bitte eine Diskette mit gew�nschtem Format

mit, auf der jedoch aus Copyrightgr�nden das CP/M Betriebssystem nicht

enthalten sein sollte.

Diese Diskette sollte noch zur Erfolgskontrolle irgendeine Textdatei

enthalten, g�nstig w�re die Verwendung folgenden Basicprogrammes, mit

dem Sie eine LEERE Diskette beschreiben sollten.

10 ON ERROR GOTO 110

20 OPEN "O",#1,"A:TEST.DAT"

30 N=1

40 A$=SPACE$(55)

50 PRINT#1,A$

60 PRINT#1,USING "NR. ######  ";N

70 PRINT#1,A$

80 PRINT N

90 N=N+1

100 GOTO 50

110 CLOSE 1

120 END

Ich kann jedoch keine Garantie f�r erfolgreiche Formatanpassung

geben.

Anhang 1

========

Implementierte Bildschirmsteuerzeichen:

CPC

Ascii        Wirkung

2           cursor aus

3           cursor an

7           Bell

8           Cursor links

9           Cursor rechts

10           Cursor tief

11           Cursor hoch

12           Schirm l�schen

13           Cursor an Zeilenanfang

16           Zeichen unter Cursor l�schen

17           Zeile bis Cursor l�schen

18           Zeile ab Cursor l�schen

19           Schirm bis Cursor l�schen

20           Schirm ab Cursor l�schen

24           Helle Schrift an/aus

30           Cursor nach links oben

31 x y       Cursor Spalte x,Zeile y (links oben = 1,1 )

CP/M Plus:

ESC @        Bildschirm initialisieren: CLS,HOME,Helle Schrift aus

Cursor an, Unterstreichen aus,US Zeichensatz

ESC 2 x      Zeichensatz ausw�hlen:

x        Land

0        USA

1        Frankreich

2        Deutschland

3        Gro�brittanien

4        D�nemark

5        Schweden

6        Italien

7        Spanien

ESC A        Cursor hoch

ESC B        Cursor tief

ESC C        Cursor rechts

ESC D        Cursor links

ESC E        Schirm l�schen, Cursor bleibt

ESC H        Cursor links oben

ESC I        Cursor hoch, wenn n�tig scrollen

ESC J        Schirm ab Cursor l�schen

ESC K        Zeile ab Cursor l�schen

ESC L        Zeile einf�gen

ESC M        Zeile l�schen

ESC N        Zeichen unter Cursor l�schen

ESC Y y x    Cursor nach Spalte x,Zeile y, links oben = 32,32

ESC d        Zeile bis Cursor l�schen

ESC e        Cursor an

ESC f        Cursor aus

ESC j        Cursor Position merken

ESC k        Cursor Position wieder holen

ESC o        Zeile bis Cursor l�schen

ESC p        Helle Schrift an

ESC q        Helle Schrift aus

ESC r        Unterstreichen ein

ESC u        Unterstreichen aus

Anhang 2

========

Technische Beschreibung des implementierten CP/M 80 Bios

Jede Biosroutine wird durch einen Pseudo Z80 CALLN Befehl (EDED) mit

Folgebyte Biosnummer aufgerufen.

Beschreibung der einzelnen Routinen:

0 Cold boot

L�dt das Bdos aus einem MS-Dos File CPMSYS.CPM in den Speicher und

installiert Biossprungleiste und Diskettenparameter im Z80 Ram.

Ferner wird Laufwerk A: gew�hlt und das IO-Byte und der Punchbuffer

gel�scht. Danach wird die Routine Warm Boot angesprungen.

Falls CPMSYS.CPM nicht existiert, versucht Boot, das System von den

Systemspuren zu laden. Dabei werden alle Sektoren im reservierten

Bereich (<OFF) nach der Copyright Meldung von Digital Research un-

tersucht. Falls sie gefunden wird, werden die folgenden Sektoren

dann als System geladen.

Wenn dies erfolgreich geschah, kann mit MOVCPM ein File erzeugt wer-

den, das das System enth�lt. Diese wird dann nach MsDos �bertragen

(siehe Funktion 6). Dort mu� dann das entstandene PUNCH.CPM in

CPMSYS.CPM umbenannt werden.

1 Warm boot

Kopiert das Bdos, das durch Funktion 0 in den Speicher geladen

wurde, an seine richtige Stelle im Z80 Speicherbereich; dabei wird

flexibel auf die durch MOVCPM gew�hlte Adresse des Bdos reagiert.

Anschlie�end wird getestet, welches Format die eingelegte Diskette

hat und die richtigen Diskettenparameter werden angelegt. Jetzt wird

der Z80 Emulator gestartet und der CP/M CCP aufgerufen.

2 Consol Status

Liefert 0ffh in A falls Zeichen auf Tastatur ansteht.

3 Consol Input

Liefert Asciicode von Tastatur in A.

Anders als von Digital Research vorgeschlagen, wird Bit 7 des ein-

gegebenen Asciicodes nicht gel�scht.

Falls ein internationales Zeichen (z.B. deutscher Umlaut) eingegeben

wird, wird er aus der IBM Darstellung in die CP/M Darstellung umge-

setzt (z.B. � => { ). Dabei ist zu beachten, da� f�r die Anzeige des

deutschen Zeichensatzes er erst mit ESC 2 2 eingeschaltet werden

mu�.

4 Consol Output

Gibt Zeichen in C auf den Bildschirm aus. Dabei werden

Bildschirmsteuerzeichen gem�� Anhang 1 ausgewertet.

5 List Character

Diese Funktion gibt das Zeichen in CL auf den Drucker lpt0 aus. Sie

wartet dabei solange, bis der Drucker das Zeichen korrekt �bernommen

hat. Dabei kann es bei ausgeschaltetem Drucker nat�rlich zu einem

Aufh�nger kommen. Um dies zu verhindern, testet die Funktion, ob

Control-C gedr�ckt wurden. Falls ja, wird ein Warmboot ausgef�hrt.

Dies ist jedoch nur im Notfall zu empfehlen, da damit nat�rlich auch

das aufrufende Programm abgebrochen wird.

6 Punch Character

Digital Research hat diese Funktion zur Bedienung eines Lochstrei-

fenstanzers vorgesehen.

Da Lochstreifenleser/Stanzer heute nicht mehr von �berragender Be-

deutung sind, verwendete ich diese Funktion zur Daten�bergabe an

MsDos. Zeichen, die an diese Funktion �bergeben werden, werden an

das MsDos File PUNCH.CPM angeh�ngt. Falls es nicht existiert, wird

es erzeugt.

Die Zeichen werden gebuffert und erst ausgeschrieben, wenn der Buf-

fer voll ist. Dieser Buffer wird auch ausgeschrieben, wenn das Zei-

chen CPM_EOF gesendet wird und bei Unterbrechung durch Control

Break. Dabei wird an jedes File noch ein 1Ah angeh�ngt, was aber

nichts ausmacht.

7 Read Character

Liest Zeichen aus dem MsDos File READER.CPM. Das klappt jedoch nur

mit Dateien, in denen kein EOF (26) vorkommt. Die PIP Option [o]

klappt nicht, da dann auch das tats�chliche Dateiende nicht vorkommt

und PIP in einer Endlosschleife h�ngenbleibt.

Falls READER.CPM nicht existiert oder schon zu Ende gelesen ist,

wird EOF (26) geliefert.

Nach der �bertragung eines Files sollte im Control Break Men� die

Funktion Init Reader aufgerufen werden.

Beispiel:

PIP B:ANYFILE.TXT=RDR:

8 Home

Ist zur Zur�ckf�hrung des Lesekopfs auf Position 0 vorgesehen, wird

aber aus Zeitgr�nden nicht physikalisch ausgef�hrt und nur Set Track

mit Parameter 0 aufgerufen.

9 Selekt Disk

W�hlt das im C-Register �bergebene Laufwerk und liefert, falls das

Laufwerk existiert, im HL Register einen Zeiger auf dessen DPH,

falls nicht, 0. Es existieren nur das physikalisch Laufwerk A: und

die Ramdisk B:

10 Set Track

In Register C.

11 Set Sektor

In Register C.

12 Set DMA

Reg BC enth�lt Daten�bertragungsbuffer

13 Read Sector

Liest durch Funktionen 9,10,11 gew�hlten Sektor. Das Lesen von der

Ramdisk ist relativ problemlos. Lesen von Diskette ist dies jedoch

aufwendiger, da aus Geschwindigkeitsgr�nden der Dirtrack und ein

Datentrack gebuffert werden. Es mu� also zuerst entschieden werden,

ob der Sektor schon im Buffer ist. Falls nicht, mu� der Track zu-

erst von Diskette gelesen werden. Anschlie�end mu� noch die richti-

ge Sektoradresse im Buffer berechnet werden.

14 Write Sector

Schreibt den durch Funktionen 9,10,11 gew�hlten Sektor. Beim

Schreiben auf die Ramdisk ist dies relativ problemlos. Schreiben

auf Diskette ist jedoch aufwendig, da aus Geschwindigkeitsgr�nden

der Dirtrack und ein Datentrack gebuffert werden. Wenn der Sektor

im Direktory Track liegt, wird der Track aus Sicherheitsgr�nden

sofort ausgeschrieben. Andernfalls wird der Sektor im Speicher ge-

buffert. Es gen�gt, die Direktorysektoren sofort auszuschreiben.

Nach jeder �nderung einer Datei wird noch das Direktory auf den

neuesten Stand gebracht. Und beim Schreibzugriff aufs Direktory

wird auch noch ein etwaiger Track im Schreibbuffer ausgeschrieben.

15 ListStatus

Meldet, ob der Drucker empfangsbereit ist (A=1).

16 Sector Translation

Manche CP/M Systeme f�hren eine logische Sektor�bersetzung f�r den

Skewfaktor durch. Das bedeutet, die Sektoren sind nicht bei der

Formatierung physikalisch versetzt, sondern ihr Inhalt ist ver-

setzt. Diese �bersetzung wird durch Funktion 16 durchgef�hrt.

Anhang 3

========

Preisliste (in DM; Schein/Scheck) :

Privat            Firmen

Registrierung:                20 .-              50 .-

Anpassung an bestimmtes

Diskettenformat:             100 .-             250 .-

(nur bei Erfolg)

Z80 Emulator als OBJ-Modul   100 .-             250 .-

----------------------------------------------------------------------

Z S I M

R E G I S T R I E R U N G

Herrn                                   Datum: ...........

J�rgen Weber

Wiesentalstr. 1

D 7170 Schw�b. Hall - Gelbingen

Bitte zutreffendes ankreuzen:

...   Das Programm ZSIM gef�llt mir sehr gut. Da ich es gerne anwende,

m�chte ich hiermit den gew�nschten Kostenbeitrag entrichten.

> Der Betrag von 20 DM (Firmen 50 DM) liegt als Scheck/Schein bei.

Mit der Registrierung sind keine weiteren Leistungen des Autors

verbunden.

...   Das Programm ZSIM gef�llt mir sehr gut. Da ich es gerne anwende,

m�chte ich hiermit den gew�nschten Kostenbeitrag entrichten.

Zus�tzlich m�chte ich um Zusendung einer an ein bestimmtes

Diskettenformat angepa�ten Version.

Die hierf�r notwendigen oben beschriebenen Informationen, eine

Diskette mit dem richtigen CP/M Diskettenformat, ein frankierter

und adressierter R�ckumschlag sowie der f�r die Formatanpassung

und Registrierung f�llige Kostenbeitrag(Scheck/Schein) von 100

DM (Firmen 250 DM) liegen bei.

...   Ich m�chte den Z80 Simaltor in ein eigenes Programm einbauen und

bitte um Zusendung des OBJ-Modules des Z80 Simulators.

> Der Betrag von 100 DM (Firmen 250 DM) liegt als Scheck/Schein

bei.

Mir ist bekannt, da� damit keine Erlaubnis zur Vermarktung des

Simulator Moduls alleine oder als lauff�higes Programm verbunden

ist.

Meine Anschrift:  ........................................

........................................

........................................

........................................

Ich verwende ZSIM auf folgender Hardwareausstattung:

.....................................................

Ich habe ZSIM erhalten von: .........................

.....................................................

Datum: .......... Unterschrift: .................................

----------------------------------------------------------------------

Ende von ZSIM.DOC